# 由节点坐标变化计算整体位移与旋转的理论公式

适用于将 Mechanical 节点位移结果 转换为 Zemax 非序列镜片整体刚体位移/旋转（偏心 decenter / 离焦 despace / 倾斜 tilt）。本文给出完整推导，而非仅列结论。

实现说明（V26.5.34 起）： 软件默认采用本文第 3 节推导的 SVD/Kabsch 严格刚体配准 R=V diag(1,1,det(VUT)) UT （det 项为反射保护，保证 det(R)=+1），并经矩阵对数（轴角）映射转为旋转向量 Rx/Ry/Rz（第 5 节）。仅当 numpy 不可用、有效节点少于 3 或数值异常时，才回退到第 7 节的小角度线性化。 平移取质心位移 t=q−Rp；拟合后另输出面形残差 RMS（第 6 节），度量去除最佳刚体运动后剩余的非刚体面形误差，不写入 Zemax。

## 0. 记号约定

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| n | 该镜片/刚体上的节点数 |
| pi∈R3 | 第 i 个节点的原始坐标 |
| ui∈R3 | 第 i 个节点的位移（Mechanical 输出 UX,UY,UZ） |
| qi=pi+ui | 第 i 个节点的变形后坐标 |
| wi>0 | 节点权重（缺省 wi=1） |
| p,q | 加权质心 |
| Pi,Qi | 去质心坐标 |
| R∈SO(3) | 整体旋转矩阵（RTR=I, detR=+1） |
| t∈R3 | 整体平移 |
| φ=θ a | 旋转向量（轴角），θ 转角、a 单位转轴 |

矩阵元用 Rij（第 i 行第 j 列）。tr(⋅) 为迹，[⋅]× 为向量的反对称叉乘矩阵。

## 1. 问题定义

给定同一刚体上 n 个节点的原始坐标 pi 与变形后坐标 qi=pi+ui，求一个刚体变换 (R,t) 使

qi≈R pi+t,  i=1,…,n.

这是经典的刚体配准 / 正交 Procrustes / Kabsch 问题。注意 R 必须是真旋转（属于 SO(3)），不能是镜像（det=−1），否则物理上对应镜片被翻转，不可接受。

## 2. 加权最小二乘目标与平移解耦

### 2.1 目标函数

minR∈SO(3), t E(R,t)=i=1nwi ∥ qi−(R pi+t) ∥2.

### 2.2 对平移求极值 —— 平移可被解析消去

固定 R，对 t 求梯度并令其为零：

∂E∂t=−2i=1nwiqi−R pi−t=0.

解得最优平移

t⋆=q−R p ,  p=i​wipii​wi, q=i​wiqii​wi.

即最优平移就是把原始质心旋转后对齐到变形后质心。

### 2.3 代回后只剩纯旋转问题

定义去质心坐标 Pi=pi−p、Qi=qi−q。将 t⋆ 代回：

qi−(Rpi+t⋆)=(qi−q)−R(pi−p)=Qi−R Pi.

于是目标函数与 t 无关，化为纯旋转最小二乘：

minR∈SO(3) ER(R)=i=1nwi ∥Qi−R Pi∥2.

这就是「先算质心平移、再绕质心拟合旋转」在数学上的依据。

## 3. 旋转的 SVD/Kabsch 解（含完整推导）

### 3.1 把最小二乘化为迹最大化

展开 ER，利用 ∥RPi∥=∥Pi∥（R 正交）：

ER(R)=i​wi∥Qi∥2+∥Pi∥2−2i​wi QiTR Pi.

前一项与 R 无关，故

minRER(R) ⇔ maxR∈SO(3) f(R)=i​wi QiTR Pi.

利用标量等于其迹、以及迹的循环性 QiTRPi=tr(R PiQiT)：

f(R)=tr​Ri​wi PiQiT⏟H=tr(R H),   H=i=1nwi Pi QiT  (3×3).

### 3.2 用 SVD 求迹最大的旋转

对相关矩阵做奇异值分解

H=U Σ VT,  Σ=diag(σ1≥σ2≥σ3≥0).

代入并再次用循环性：

tr(RH)=tr(R UΣVT)=trΣ VTR U⏟Z=k=13σkZkk.

其中 Z=VTRU 是正交矩阵，故 |Zkk|≤1。因为 σk≥0，

k​σkZkk≤k​σk,

当且仅当 Zkk=1 (∀k)，即 Z=I 时取等。于是无约束（仅要求 R 正交）的最优解为

Z=I ⇒ R=VUT.

### 3.3 反射保护（强制 detR=+1）及其最优性

R=VUT 不一定属于 SO(3)：det(VUT)=±1。若为 −1，它是镜像，不可用。此时需在 detZ=+1（等价 detR=+1）的约束下最大化 k​σkZkk。由于 σ1≥σ2≥σ3，最优选择是只翻转最小奇异值方向的符号：

Z=diag(1,1,−1) ⇒  R=V diag​1,1,det(VUT) UT

对应的迹为 σ1+σ2−σ3，比任何翻转更大奇异值方向的方案都优（损失最小，仅 2σ3）。这就是软件采用的旋转公式，恒满足 detR=+1。

平移由第 2.2 节给出：t=q−Rp。

## 4. 解的存在性、唯一性与数值条件

- 唯一性：当 σ2>σ3（即去质心点集非共线、能张成至少二维）时旋转唯一。

- 退化（共线点集）：若所有节点近似共线，则 σ3≈σ2≈0，绕该直线的旋转分量不可观测，R 沿该轴方向不定。物理上对应「一排点无法约束绕这排点的转动」。

- 节点数：n≥3 且不共线才能唯一定出三维旋转；n<3 时软件回退小角度解或仅给平移。

- 数值：H 由位移构成、量级很小（如皮米），但 SVD 对缩放不敏感（旋转只依赖方向），故小位移不影响旋转方向的求解，只是信噪比降低。

## 5. 从旋转矩阵提取旋转量

### 5.1 软件默认：旋转向量（轴角 / 矩阵对数）

软件输出的 Rx/Ry/Rz 是旋转向量（轴角表示）的三个分量，而非欧拉角。由 R∈SO(3)：

θ=arccos​tr(R)−12 ∈[0,π],  [a]×=R−RT2sinθ.

等价地，反对称部分直接给出（未归一化的）转轴：

R−RT=2sinθ [a]×=0−azayaz0−ax−ayax0⋅2sinθ,

故旋转向量

φ=θ a=θ2sinθR32−R23R13−R31R21−R12 ,  RxRyRz=φ⋅180π (deg).

边界处理：θ→0 时 θ2sinθ→12，得 φ≈12(R32−R23, R13−R31, R21−R12)T（与第 7 节小角度一致）；θ→π（sinθ→0）时改由 R+I 的对角元求轴：ak=(Rkk+1)/2，再定符号。轴角表示无万向锁、与顺序无关，是这里更稳妥的旋转度量。

### 5.2 若需欧拉角（与 Zemax Tilt 约定对齐）

当目标对象的 Tilt 按某欧拉顺序定义时，需把 R 分解为对应欧拉角。以 R=Rz(γ)Ry(β)Rx(α) 为例：

α=atan2(R32,R33), β=arcsin(−R31), γ=atan2(R21,R11),

再乘 180/π 得 TiltX,TiltY,TiltZ。

⚠️ 欧拉分解与旋转顺序强相关：同一 R 在不同顺序下分解出的角度不同。写入 Zemax 前务必让欧拉顺序与该对象的 Tilt 定义一致；当 β→±90∘ 时出现万向锁，α,γ 不再唯一。因此软件主输出采用 5.1 的旋转向量。

## 6. 残差与面形误差

刚体配准只表达整体平移与旋转，镜片自身弹性形变（面形误差）由残差刻画。每节点残差与加权 RMS：

ei=qi−(Rpi+t)=Qi−RPi,   RMS=i​wi∥ei∥2i​wi .

由第 3.1 节，最优残差平方和可由奇异值直接给出（无权、det>0 时）：

i​∥ei∥2=i​∥Pi∥2+∥Qi∥2−2(σ1+σ2+σ3).

含义：RMS 越小，变形越接近纯刚体；RMS 与刚体位移同量级时，说明面形畸变显著、单一刚体位移/旋转已不足以描述真实变形，应改用面形传递（grid sag / Zernike / STAR）。该残差不写入 Zemax，仅作为诊断量。

## 7. 小角度线性化（回退算法）

当转角极小或 numpy 不可用时，软件回退到线性化解。设小旋转向量 ω=(ωx,ωy,ωz)T，由一阶近似

R≈I+[ω]×,  [ω]×=0−ωzωyωz0−ωx−ωyωx0,

得 ui≈t+ω×Pi。去掉整体平移（取 vi=ui−u，Pi=pi−p）后

vi≈ω×Pi=−[Pi]× ω=0Zi−Yi−Zi0XiYi−Xi0ω, Pi=(Xi,Yi,Zi)T.

把所有节点竖直堆叠成 Aω≈b（A∈R3n×3，b∈R3n），正规方程的最小二乘解为

ω=(ATA)−1ATb ,  ATA=i​∥Pi∥2I−PiPiT.

注意 ATA 正是点集的惯量矩阵；点集共线时它奇异，对应不可观测的轴。Rx=ωx⋅180π 等。该解仅在 θ≲ 几度内与 Kabsch 一致；大转角时小角度法系统性低估（例如绕 z 转 30∘ 时约给出 28.6∘），故仅作回退。

## 8. 光学量对应与单位

- 偏心 decenter：平移 t 在垂直光轴平面内的分量。

- 离焦 / despace：平移 t 沿光轴方向的分量。

- 倾斜 tilt：旋转向量 φ（或对应欧拉角）。

硬性要求：

- Mechanical 坐标系、位移与 Zemax 对象位置必须同一坐标系；写入时软件按 Zemax 当前长度/角度单位换算（内部以 m、deg 记录）。

- 必须导出三方向位移 UX,UY,UZ 且含节点原始坐标 X,Y,Z；仅单方向位移无法唯一确定三维旋转。

- 写入采用「原始基准 + 当前增量」，重复导入不累加（见软件说明 §10）。

## 9. 附录：随机振动的多元正态采样

随机振动（PSD）分析给出各节点 1σ RMS 响应。软件据此算出每个镜片 6 个自由度的 1σ，记第 j 个自由度（跨所有镜片，共 6N 个）标准差为 σj，组成位移/旋转向量 p∈R6N，按零均值多元正态采样：

p∼N(0,Σ),   Σ=D C D , D=diag(σ1,…,σ6N),

其中 C 为相关矩阵（对角为 1）。采样用 Cholesky 分解 Σ=LLT：

z∼N(0,I6N),  p=L z.

- 默认 C=I：各自由度/各镜片独立，Σ=diag(σj2)，等价于逐项独立高斯 pj∼N(0,σj2)。

- 提供 C（导出文件夹中的 pose_correlation.csv，6N×6N）：引入镜片间/自由度间相关性，通常来自模态分析。

- 半正定保证：用户给定的 C 若非 PSD，软件先做对称化并对特征值截断 λ←max(λ,0)，投影到最近半正定矩阵后再分解。

- 统计含义：随机振动结果是 1σ 统计量，由此抽样得到的每个样本是「一次可能的瞬时构型」，逐样本追迹再叠加，反映视轴抖动的统计分布。每个样本仍按「基准 + 增量」写入。

严格情形下 C 应来自模态响应的协方差（Σpose=J Σq JT，J 为模态坐标到各镜片位移/旋转的线性映射、Σq 为模态坐标协方差）；当前默认对角即忽略相关性，是其特例。

理论实现见 ansys_control/zemax.py：_fit_rigid_body_rotation（Kabsch + 反射保护 + 残差）、_rotation_matrix_to_rotation_vector（轴角/对数映射）、_fit_small_rotation（小角度回退）、_sample_multivariate_pose（多元正态采样）。